FAS系统涂装工艺接口

- 硬件

- 需求配置：每套PLC配置1个CP模块，用于网络隔离；

- AVI站点配置RFID读写头（详见AVI站点需求清单）；

- 接口

每套PLC预留专用以太网接口与PLC系统之间通过以太网通讯，独立RJ45接口，通讯协议采用TCP/IP，FAS系统与PLC程序的DB数据块内数据进行交互，主要包含过点信息、状态信息、故障信息、车辆占位信号、工艺需求的工艺参数信息及路由调度相关信息等，主要DB程序数据框架结构要求如下：

1.1 设备层级命名规则

设备列表的定义了工厂级以及所有设备的层级分布和从属关系，PLC需要根据实际情况按参考模板要求提供信息，各列的说明如下：

工艺段=L（等号是级别的标识符）：该字段定义了此DB块的数据归宿（工艺段/线体），如该DB里面的数据是来自内饰，那么这里填入内饰代号”=TL1”。

区域/工位++S：该字段定义了此DB块的数据归宿（区域/工位），如该DB里面的数据是来自内饰区域1，那么这里填入区域/工位代号”++Zone1”。

设备+M：该字段定义了此DB块的数据归宿（设备），如该DB里面的数据是来自内饰区域1设备2，那么这里填入设备代号代号”+EP02”。

组件-C：该字段定义了此DB块的数据归宿（组件），如该DB里面的数据是来自内饰区域1设备2组件3，那么这里填入组件代号”-C3”。

1.2 符号命名要求

根据Eplan或者相关电气标准命名规则（需保证设备命名的唯一性即可），确保针对同一个设备或者工位以及工艺段线体命名要一致且唯一。

IP Address：PLC的IP地址

PLC Name：PLC名称

DB Number：PLC需要确保FAS接口的DB编号（如：DB3300～DB3999）和已有编号不冲突且每个DB数据区中必须留有至少20%的空余存储空间用于将来的扩展。

1.3 DB块的编号范围规定，如表1。

- 表1  DB块划分

| 工艺段（PLC主控柜） | DB 3300 |
| --- | --- |
| 区域/工位Station | DB 3301-3400 |
| 设备Equipment | DB 3401-3599 |

1.4 PMC数据分类

PMC数据规定了PLC需要提供的数据内容，内容大致分为以下几类，如表2：

- 表2  PMC数据分类

| 接口模板编号 | 信息类别 | 接口数据表名称 |
| --- | --- | --- |
| 接口模板1 | 1.生产信息类 2.设备状态类 3.报警消息类 | DB3300-3599 |
| 接口模板2 | 过程工艺参数和能源信息类： 工艺参数：（DB3600-DB3619） 能源数据：（DB3620-DB3649） | DB3600-3649 |
| 接口模板3 | 5.数据下发类 | DB3650-3699 |

- 生产信息数据

生产信息接口包含了工艺段、区域/工位、设备的运行状态（手自动、运行、故障、空闲、堵塞等）和生产信息（产品流水号、唯一识别码、生产计数、循环时间、缓存量等），数据结构见表3；

- 表3  生产信息数据

| 代号 | 变量名称 | 数据类型 | 偏移量 | 初始值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产信息类 | AreaCode | String[8] | 0 | =UB' | 工段代码 |
|  | StationCode | String[10] | 10 |  | 工位/区域代码 |
|  | EquipmentCode | String[20] | 22 |  | 设备名称代码 |
|  | CarType | String[8] | 44 |  | 车型 |
|  | Identify | String[17] | 54 |  | 唯一识别码（VIN，流水号，车型） |
|  | EventCapacity | Int | 74 | 1024 | 事件容量 |
|  | Spare | Array[1..2] of String[10] | 76 |  | 字符串备用 |
|  | Spare[1] | String[10] | 76 |  | 字符串备用 |
|  | Spare[2] | String[10] | 88 |  | 字符串备用 |
|  | Buffer | Array[1..3] of Int | 100 |  | 缓存 |
|  | Buffer[1] | Int | 100 | 0 | 缓存 |
|  | Buffer[2] | Int | 102 | 0 | 缓存 |
|  | Buffer[3] | Int | 104 | 0 | 缓存 |
|  | ProductionInfo | Struct | 106 |  | 生产信息 |
|  | Count | Int | 106 | 0 | 生产计数 |
|  | CycleTime | Int | 108 | 0 | 循环时间 |
|  | CycleStart | Bool | 110.0 | FALSE | 循环开始标志位（记录数据） |
|  | CycleEnd | Bool | 110.1 | FALSE | 循环结束标志位（上传数据） |
|  | GoodPart | Bool | 110.2 | FALSE | 良件 |
|  | BadPart | Bool | 110.3 | FALSE | 坏件 |
|  | Spare | Array[1..4] of Word | 112 |  | 生产信息备用字 |
|  | Spare[1] | Word | 112 | 16#0 | 生产信息备用字 |
|  | Spare[2] | Word | 114 | 16#0 | 生产信息备用字 |
|  | Spare[3] | Word | 116 | 16#0 | 生产信息备用字 |
|  | Spare[4] | Word | 118 | 16#0 | 生产信息备用字 |

- 设备状态数据

该类包含了设备在非正常运行过程中的一系列状态归类汇总集合主要用于SCADA显示，主要内容包括设备状态、故障、人工干预、质量呼叫、缺料等，包含表4数据。

- 表4  设备状态数据

| 代号 | 变量名称 | 数据类型 | 偏移量 | 初始值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备状态类 | EquipSta | Struct | 120 |  | 设备状态 |
|  | Fault | Bool | 120.0 | FALSE | 故障 |
|  | Manual intervention | Bool | 120.1 | FALSE | 人工干预 |
|  | Check | Bool | 120.2 | FALSE | 计划验证 |
|  | QualityAlert | Bool | 120.3 | FALSE | 质量呼叫停线 |
|  | NoMaterial | Bool | 120.4 | FALSE | 缺料 |
|  | LeaderCall | Bool | 120.5 | FALSE | 班组长呼叫停线 |
|  | MaintenanceCall | Bool | 120.6 | FALSE | 保全呼叫停线 |
|  | TipChange | Bool | 120.7 | FALSE | 更换电极帽 |
|  | ToolChange | Bool | 121.0 | FALSE | 更换模具 |
|  | Starved | Bool | 121.1 | FALSE | 空闲 |
|  | Blocked | Bool | 121.2 | FALSE | 堵塞 |
|  | OutofAuto | Bool | 121.3 | FALSE | 手动 |
|  | Production Stop | Bool | 121.4 | FALSE | 生产停止 |
|  | Production | Bool | 121.5 | FALSE | 生产 |
|  | Residul | Bool | 121.6 | FALSE | 休息 |
|  | Spare | Array[0..32] of Bool | 122 |  | 状态位预留×32 |
|  | Spare[0] | Bool | 122.0 | FALSE | 状态位预留×32 |
|  | Spare[1] | Bool | 122.1 | FALSE | 状态位预留×32 |
|  | TeamLeaderAlert | Bool | 128.0 | FALSE | 呼叫 |
|  | Bypass | Bool | 128.1 | FALSE | 旁路 |
|  | Alarm | Bool | 128.2 | FALSE | 报警 |

- 报警消息数据

报警消息接口包含了自动化系统的所有报警消息；

该部分采集设备的报警信息，通过S7-1500系列PLC的Program_Alarm功能块触发。

A.消息语法三元素

当有报警消息触发的时候可以根据统一的、规范的设备符号来定位到具体的区域，进而让维护人员能第一时间找到故障源，大大简化和提升维护效率。

a.路径

按照设备列表里面的规定，分层填入设备符号，如

“=TL1++ZNE01+PZR01-DMC01”表示TL1线体ZNE01区域PZR01设备下的DMC01组件

b.描述

按照设备的具体故障进行简明扼要的说明，如

变频器故障，限位开关故障，超行程……

c.优先级

按照设备状态等级里面的规定把设备报警和警告进行分级，如

当前事件是因为缺料导致了生产停止，那么此消息等级就是9

当有高低优先级同时发生的时候，以最高优先级（1）为准，元素间以“;”作为分隔符。

d.优先级划分

故障分为停线和非停线这两种情况，分别用以下优先级加以区分显示：

设备报警类等级（引起停线）参照表5。

- 表5  设备报警等级

| 英文 | 中文 | 等级 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fault | 故障 | 1 | 设备故障导致的停线 |
| EMERGENCY | 紧急 | 2 | 由人触发的紧急停线 |
| TIP CHANGE | 更换焊头 | 3 | 主动维护焊机设备，替换焊条等消耗品 |
| TOOL CHANGE | 模具更换 | 4 | 由于更换模具或者工装等情况导致的停线 |
| CHECK & CONTINGENCY | 计划验证 | 5 | 计划与实际生产不符导致的停线（零件与计划不符，没有订单） |
| STARVED | 空载 | 6 | 没有部件进入第一个工位导致的停线 |
| BLOCKED | 满载 | 7 | 部件无法进入到下一个工位导致的停线 |
| END OF TRAVEL | 超行程 | 8 | 线边工具超出行程开关指定范围，与线体互锁导致停线 |
| NO MATERIAL | 缺料 | 9 | 由于缺料导致的停线 |
| QUALITY ALERT | 质量报警 | 10 | 由于质量按钮或拉绳导致的停线 |
| AM EVENT | AM维护 | 11 | 自主维护导致的停线 |
| PM EVENT | PM维护 | 12 | 计划维护导致的停线 |
| OUT OF AUTO | 手动 | 13 | 手动状态 |
| PRODUCTION STOP | 停止生产 | 14 | 操作工按下停止生产按钮 |
| PRODUCTION | 生产 | 15 | 没有以上情况的状态 |
| RESIDUAL | 休息 | 16 | 中停、吃饭、会议 |

警告状态等级（不停线），参照表6。

- 表6  警告状态等级

| 英文 | 中文 | 等级 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ANDON ALERT | ANDON呼叫 | 20 | ANDON 呼叫（班组长、质量、保全、物料） |
| BYPASS | 旁通 | 21 |  |
| TIME OUT | 超时 | 22 | 设备超时 |
| LOW MATERIAL | 原料值低 | 23 | 原材料低于警戒值 |
| WARNING | 警告 | 24 |  |

e.报警/警告消息示意

=TL1++MAIN+HSA01-QFL02;ZNE02 ++ILA01/空开故障;1

=TL1++ZNE01+EMF01-SB_01;EMF01 EMERGENCY/急停故障;2

=TL1++ZNE01+XGA01-SC_01;Safetydoor Fault/安全门故障;2

=ADD++ZNE03;拉绳开关1急停故障（06L-08L工位）;2

=TL1++ZNE01+PTZ01-SA_01;No Cycle TLart/未启动自动循环;15

=TL1++ZNE01+PTZ01-SA_01;Out of Auto/手动模式;16

=ADD++ZNE03;Quality alert/OT屏工位暂停;11

=ADD++ZNE03;PM SCHEDULED MAINTENANCE ZONE TL090-110;13

=ADD++ZNE03;AM NOT SCHEDULED MAINTENANCE ZONE TL090-110;14

- 过程工艺参数数据

过程工艺参数接口包含了过程工艺参数类信息，比如工艺段、区域、工位、设备的生产过程参数，比如工艺参数、加注数据、检测数据、拧紧数据，温度，压力数据，水电气能源数据等。

- 直接写入数据

数据写入接口即FAS向PLC写入的相关生产指导信息，比如班次，休息，清除，放行等，参考表7。

- 表7  生产指导信息

| 代号 | 变量名称 | 数据类型 | 偏移量 | 初始值 | 注释 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Static |  |  |  |  |  |
|  | Shift1 | Bool | 0.0 | FALSE | 班次1 |  |
|  | Shift2 | Bool | 0.1 | FALSE | 班次2 |  |
|  | Shift3 | Bool | 0.2 | FALSE | 班次3 |  |
|  | Rest | Bool | 0.3 | FALSE | 休息 |  |
|  | Clean1 | Bool | 0.4 | FALSE | 清零1 |  |
|  | Clean2 | Bool | 0.5 | FALSE | 清零2 |  |
|  | Clean3 | Bool | 0.6 | FALSE | 清零3 |  |
|  | Spare | Bool | 0.7 | FALSE |  |  |
|  | Reserved | Array[1..100] of Int | 2 |  | 预留 |  |

1.5 Andon数据

Andon系统DB块用来采集PLC的Andon呼叫信号，Andon上位系统从DB块读取相应工位和相应岗位的Andon信号，通过上位的逻辑判断实现停线，并记录Andon停线时间等相关内容。同时将Andon呼叫信号显示在Andon屏幕上。

Andon DB的划分遵循一线一DB的原则，即每条线的Andon信号用一个单独的DB块来存储，FAS系统给PLC预留的DB块编号从DB4000开始到DB4019，共20个DB供PLC使用，PLC需要从DB4000开始按线体顺序依次使用（示例：Trim1占用DB4000，Trim2占用DB4001，Chassis1 占用DB4003依次类推。）PLC需要提供列表来反映PLC线体名称和DB编号之间的对应关系，即展示哪条线Andon信号是存放在哪个DB里。

DB块划分示意（以下仅为示例，具体按PLC现场Andon信号和线体划分），如表8。

- 表8  Andon DB块划分

| 生产线名称 | 工位名称 | 工位数量 | DB块编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trim1 | TL-1 | 20（指每条线工位数量） | DB4000 |
| Trim2 |  |  | DB4001 |
| Chassis1 |  |  | DB4002 |

1.5.1 Andon_DB结构

为便于FAS系统对Andon信号进行采集，归档，分析。现针对Andon系统DB块的结构进行约定，PLC需要按照本DB块的结构，将现场Andon信号通过一定的逻辑处理映射到FAS DB当中。

前序已经约定每条线体的Andon信号需要存储在一个单独的DB块中，每条线体又分为若干个工位，每个工位又分若干个岗位。因此DB块的划分也遵循此原则进行划分。多数情况下，每个工位分左右两个岗位，分别对应DB块中，Station下面的Workplace1和Workplace2.因此，针对第一个工位左边的Andon按钮信号应该放在DB4000中的Station1，Workplace1当中。右边岗位放在Workplace2当中，依次类推。（备注：每条线的DB块需要按50个Station预留，每个Station需要预留10个Workplace，每个Workplace用一个Word的16个Bit来存储AndonButton信号），参考表9。

- 表9  Andon DB块结构

| 编号 | 名称 | 数据类型 | 偏移地址 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andon | Andon Call |  |  |
| 2 | iStation | Array[1..50] of Struct |  |  |
| 3 | iStation[1] | Struct |  | 工位结构变量 |
| 4 | WorkPlace | Array[1..6] of Struct |  | 岗位结构变量 |
| 5 | WorkPlace[1] | Struct |  | 左岗位 |
| 6 | Calls | Word |  | 呼叫输入 |
| 7 | WorkPlace[2] | Struct |  | 右岗位 |
| 8 | Calls | Word |  | 呼叫输入 |
| 9 | WorkPlace[3] | Struct |  | 备用 |
| 10 | WorkPlace[4] | Struct |  | 备用 |
| 11 | WorkPlace[5] | Struct |  | 备用 |
| 12 | WorkPlace[6] | Struct |  | 备用 |

1.5.2 Andon_Word含义

Andon系统每个工位左右两边都有输入信号，比如第一工位左边岗位有两个或者四个输入信号分别对应I0.0为班组长呼叫，需要写入到DB4000.DBX0.0，保全呼叫写入到DB4000.DBX0.1，质量呼叫写入到DB4000.DBX0.2，物流呼叫对应DB4000.DBX0.3，线边急停对应DB4000.DBX0.4，当前工位的这个Word的其他Bit是备用，参考表10。

- 表10  Andon Word含义

| 工位名称 | 岗位名称 | DB地址 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| iStation1 | Workplace1 | DB_XXXX.DBX0.0 | 班组长呼叫 |
|  |  | DB_XXXX.DBX0.1 | 保全呼叫 |
|  |  | DB_XXXX.DBX0.2 | 质量呼叫 |
|  |  | DB_XXXX.DBX0.3 | 物流呼叫 |
|  |  | DB_XXXX.DBX0.4 | 线边拉绳急停 |
|  |  | DB_XXXX.DBX0.5 | 备用 |
|  |  | DB_XXXX.DBX0.6 | 备用 |

1.5.3 Andon 呼叫停线

PLC不仅需要提供现场拉绳或按钮输入信号映射，还需要根据不同设定条件进行判断并发送给Andon输出的停线报警信号。主要有两种停线报警信号：一是Stop_Go模式下，呼叫触发之后，在工位停留超时的呼叫报警停线输出。二是在连续的有编码器的线体，由于呼叫触发后，到工位结束距离时超限停线输出。因此需要针对现场输入信号和反馈的停线信号分别处理，存放在FAS DB区域， FAS 采集DB里反馈的信号，参考表11。

- 表11  Andon 报警DB区域划分

| 编号 | 名称 | 数据类型 | 偏移地址 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andon | Andon Call |  |  |
| 2 | iStation | Array[1..50] of Struct |  | 输入 |
| 3 | oStation | Array[1..50] of Struct |  | 输出 |
| 4 | oStation[1] | Struct |  | 工位结构变量 |
| 5 | WorkPlace | Array[1..6] of Struct |  | 岗位结构变量 |
| 6 | WorkPlace[1] | Struct |  | 岗位结构变量 |
| 7 | CallFeedback | Word |  | 左呼叫输出 |
| 8 | WorkPlace[2] | Struct |  | 岗位结构变量 |
| 9 | CallFeedback | Word |  | 右呼叫输出 |
| 10 | WorkPlace[3] | Struct |  | 备用 |
| 11 | WorkPlace[4] | Struct |  | 备用 |
| 12 | WorkPlace[5] | Struct |  | 备用 |
| 13 | WorkPlace[6] | Struct |  | 备用 |
| 14 | oStation[2] | Struct |  |  |

PLC Andon输出的停线报警信号存放在每个线体Andon DB的oStation结构变量中（前序已经讲述了现场Andon信号需要映射到每个线体FAS DB当中的iStation结构变量中），Ostation对应 Istation Bit的逻辑输出，参考表12。

- 表12  Andon oStation状态字定义

| 工位名称 | 岗位名称 | DB地址 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| oStation1 | Workplace1 | DB_XXXX.DBX0.0 | 班组长呼叫停线输出 |
|  |  | DB_XXXX.DBX0.1 | 保全呼叫停线输出 |
|  |  | DB_XXXX.DBX0.2 | 质量呼叫停线输出 |
|  |  | DB_XXXX.DBX0.3 | 物流呼叫停线输出 |
|  |  | DB_XXXX.DBX0.4 | 备用 |
|  |  | DB_XXXX.DBX0.5 | 备用 |
|  |  | DB_XXXX.DBX1.7 | 备用 |

1.6 AVI数据

AVI车辆跟踪通过现场站点的PLC读取载码体RFID信息与服务器交互，实时跟踪车辆，指导现场生产。

站点的AVI在读取到RFID信息之后与FAS系统交互信号，实现逻辑上的数据交互流程，其中包括下达订单队列，下达车型信息和上传车辆过点信息；

AVI DB划分，参考表13。

- 表13  AVI DB划分

| AVI逻辑信号和服务器交互DB块划分 |  |  |  | AVI队列DB块划分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线体名称如：UnderBody | 站点编号 | DB地址 |  | 线体名称 | 线体编号 | DB地址 |
|  | AVIStation1 | DB3050 |  | 需供应商填写 | Line1 | DB3250 |
|  | AVIStation2 | DB3051 |  | 如UnderBody | Line2 | DB3251 |
|  | AVIStation3 | DB3052 |  |  | Line3 | DB3252 |
|  | AVIStation4 | DB3053 |  |  | Line4 | DB3253 |
|  | AVIStation5 | DB3054 |  |  | Line5 | DB3254 |
|  | AVIStation6 | DB3055 |  |  | Line6 | DB3255 |
|  | AVIStation7 | DB3056 |  |  | Line7 | DB3256 |
|  | AVIStation8 | DB3057 |  |  | Line8 | DB3257 |
|  | AVIStation9 | DB3058 |  |  | Line9 | DB3258 |
|  | AVIStation10 | DB3059 |  |  | Line10 | DB3259 |
|  | AVIStation11 | DB3060 |  |  | Line11 | DB3260 |
|  | AVIStation12 | DB3061 |  |  | Line12 | DB3261 |
|  | AVIStation13 | DB3062 |  |  | Line13 | DB3262 |
|  | AVIStation14 | DB3063 |  |  | Line14 | DB3263 |
|  | AVIStation15 | DB3064 |  |  | Line15 | DB3264 |
|  | AVIStation16 | DB3065 |  |  | Line16 | DB3265 |
|  | AVIStation17 | DB3066 |  |  | Line17 | DB3266 |
|  | AVIStation18 | DB3067 |  |  | Line18 | DB3267 |
|  | AVIStation19 | DB3068 |  |  | Line19 | DB3268 |
|  | AVIStation20 | DB3069 |  |  | Line20 | DB3269 |

1.6.1 AVI逻辑（站点）交互信号，参考表14。

- 表14  AVI逻辑和FAS交互信号

| 编号 | 名称 | 数据类型 | 偏移量 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Logger | Struct | 0 | 过点记录结构体 |
| 2 | Read | Struct | 0 | 上传结构体 |
| 3 | ReqCt | Int | 0 | 过点请求次数 |
| 4 | OutOrIn | Int | 2 | AVI站点记录移入移出（0正常过点/1入/2出）是否关联机运链物理动作再做讨论 |
| 5 | BodyNo | String[6] | 4 | 车身号 |
| 6 | Spare | Array[1..18] of Byte | 12 | 备用 |
| 7 | Write | Struct | 30 | 反馈结构体 |
| 8 | FedCt | Int | 30 | 过点反馈次数 |
| 9 | Spare | Array[1..28] of Byte | 32 | 备用 |
| 10 | VehicleInfo | Struct | 60 | 车辆信息结构体 |
| 11 | Read | Struct | 60 | 上传结构体 |
| 12 | ReqCt | Int | 60 | 请求次数 |
| 13 | BodyNo | String[6] | 62 | 车身号 |
| 14 | Spare | Array[1..20] of Byte | 70 | 备用 |
| 15 | Write | Struct | 90 | 反馈结构体 |
| 16 | FedCt | Int | 90 | 反馈次数 |
| 17 | Result | Int | 92 | 反馈结果 |
| 18 | VIN | String[17] | 94 | VIN码 |
| 19 | CarType | String[4] | 114 | 车型 |
| 20 | Color1 | String[4] | 120 | 面漆色 |
| 21 | Color2 | String[4] | 126 | 罩光色 |
| 22 | SequenceNo | String[4] | 132 | 流水号 |
| 23 | Spare | Array[1..62] of Byte | 138 | 备用 |
| 24 | Skid | Struct | 200 | 滑撬属性 |
| 25 | Number | Int | 200 | 序号 |
| 26 | UsedCount | Int | 202 | 使用次数 |
| 27 | Model | Int | 204 | 类型 |
| 28 | OnlineTime | Date_And_Time | 206 | 上线时间 |

1.6.2过点记录信息采集部分：

当车辆到达时，PLC读取RFID信息，得到车身号BodyNo放在 VehicleInfo.Read.BodyNo ,然后将VehicleInfo.Read.ReqCt加1，上位检测到VehicleInfo.Read.ReqCt加1后触发反馈VehicleInfo.Write.VIN等（Result、CarType、Color1、Color2、SequenceNo，没有的或是不需要的则为空）车辆信息，同时将VehicleInfo.Write.VIN.FedCt加1，告之PLC上位已下发车辆信息。PLC拿到信息成功之后开始向上位请求记录当前车辆的过点信息，Logger.Read.ReqCt加1，同时上传Logger.Read.BodyNo车身号，如果有移入或移出操作也在这时上传。上位记录过点信息之后将Logger.Read.ReqCt加1。这样就完成了过点记录，实现了上位与PLC逻辑交互的过程。其中交互过程中的VehicleInfo.Write.VIN.FedCt、VehicleInfo.Read.ReqCt、VehicleInfo.Read.ReqCt、Logger.Read.ReqCt均为整数，当大于9999的时候又重新从1开始流程，如图1。

- 图1  AVI过点采集（需从上位获取信息）

如果不需要从上位获取车辆信息，在交互过程中省去请求车辆信息步骤，直接申请过点记录，流程如图2。

图2  AVI过点采集（不需要从上位获取信息）

用于滑撬上下线站点,对滑撬的使用进行了追踪和使用次数计数，便于平常的管理。读取滑撬上TAG或者扫码得到滑撬信息，如上所示Skid结构体中包含了滑撬的序号，滑撬的使用次数（过指定的站点后便加1），滑撬的类型，滑撬第一次使用上线时间。

1.6.3 AVI队列信息

当车辆经过AVI站点后需要对站点所在线体上的车辆追踪队列。走停式的线体需要通过工位占位信号来触发队列的移动。连续式线体若有编码器还需要传递工位距离。队列信息包含车身号、车型、流水号、内饰色、外装色、车辆实时距离、工位号。没有的或者不需要显示的即为空，参考表15。

- 表15  AVI队列信息

| 编号 | 名称 | 数据类型 | 偏移量 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Station | Array[1..50] of Struct | 0 | 站点数组 |
| 2 | Station[1] | Struct | 0 | 工位结构体 |
| 3 | BodyNo | String[6] | 0 | 车身号 |
| 4 | CarType | String[4] | 8 | 车型 |
| 5 | SequenceNo | String[4] | 14 | 流水号 |
| 6 | Color1 | String[4] | 20 | 颜色1 |
| 7 | Color2 | String[4] | 26 | 颜色2 |
| 8 | Distance | DInt | 32 | 工位距离 |
| 9 | StationNo | Int | 36 | 工位号 |
| 10 | Spare | Array[1..12] of Byte | 38 | 备用 |
| 11 | Station[2] | Struct | 50 |  |
| 12 | Station[3] | Struct | 100 |  |
| 13 | Station[4] | Struct | 150 |  |
| 14 | Station[5] | Struct | 200 |  |
| 15 | Station[6] | Struct | 250 |  |

三、FAS系统与机运强交互点：

| 序号 | 编号 | 是否关键AVI站点 | 工序位置 | 功能描述 | 设备配置 | 用途及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AVI_601 | 是 | 焊涂转接A | 焊装结束点 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 2 | AVI_602 | 是 | 焊涂转接B | 涂装入口点 | RFID读写器 |  |
| 3 | AVI_607 | 是 | 热水洗前处理入口 | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 4 | AVI_608 | 是 | 电泳入口 | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 5 | AVI_611 | 是 | 电泳排空入口移行机 | 读取车辆信息，车辆过点统计，车身调度 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 6 | AVI_612 | 是 | 电泳排空排空区出口移行机 | 读取车辆信息，车辆过点统计，车身调度 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 | 排空区车身跟踪 |
| 7 | AVI_613 | 是 | 换撬（电泳转面漆）移载机A | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 8 | AVI_614 | 是 | 换撬（电泳转面漆）移载机B | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器 |  |
| 9 | AVI_618 | 是 | UBS吊具转接A | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 | 滑撬转吊具 |
| 10 | AVI_619 | 是 | UBS吊具转接B | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器 |  |
| 11 | AVI_620 | 是 | UBS吊具转接面漆撬A | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 | 吊具转滑撬 |
| 12 | AVI_621 | 是 | UBS吊具转接面漆撬B | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器 |  |
| 13 | AVI_624 | 是 | 中涂入口升降机 | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 | 中涂线车身跟踪 |
| 14 | AVI_626 | 是 | 中涂排空入移行机 | 读取车辆信息，车辆过点统计，车身调度 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 | 排空区车身跟踪 |
| 15 | AVI_627 | 是 | 中涂排空出移行机 | 读取车辆信息，车辆过点统计，车身调度 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 16 | AVI_631 | 是 | 离线移行机 | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 17 | AVI_632 | 是 | 分色区（颜色编组）入 | 读取车辆信息，车辆过点统计，车身调度 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 | 分色区车身跟踪 |
| 18 | AVI_633 | 是 | 分色区（颜色编组）出 | 读取车辆信息，车辆过点统计，车身调度 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 19 | AVI_635 | 是 | 7m面漆排空1 | 读取车辆信息，车辆过点统计，车身调度 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 | 面漆烘干车身跟踪 |
| 20 | AVI_636 | 是 | 7m面漆排空2 | 读取车辆信息，车辆过点统计，车身调度 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 21 | AVI_637 | 是 | 12m面漆排空1 | 读取车辆信息，车辆过点统计，车身调度 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 22 | AVI_638 | 是 | 12m面漆排空2 | 读取车辆信息，车辆过点统计，车身调度 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 23 | AVI_639 | 是 | 检查精修入口移行机1 | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 | 精修车身跟踪 |
| 24 | AVI_642 | 是 | 精修出口移行机 | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器 |  |
| 25 | AVI_651 | 是 | 报交入口 | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 26 | AVI_654 | 是 | 涂总转接A | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器 |  |
| 27 | AVI_655 | 是 | 涂总转接B | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器 |  |
| 28 | AVI_656 | 是 | 套色遮蔽入 | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 | 套色车身跟踪 |
| 29 | AVI_657 | 是 | 套色遮蔽出 | 读取车辆信息，车辆过点统计，车身调度 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 |  |
| 30 | AVI_658 | 是 | 套色擦净入口升降机 | 读取车辆信息，车辆过点统计 | RFID读写器、操作屏、扫码枪 | 套色线车身跟踪 |

四、数据

1 生产统计

| 序号 | 设备/系统 | 数据/信号 | 重要度 | 采集方式 | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理 | 产量信息 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 泵循环时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 喷淋时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 设备开动时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 2 | 电泳 | 产量信息 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 泵循环时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 喷淋时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 设备开动时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 3 | 前处理输送 | 产量信息 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 设备开动时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 链速 | A | 自动 | PLC |  |
| 4 | 地面输送 | 产量信息 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 设备开动时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 滚床占位信号 | A | 自动 | PLC |  |
| 5 | 纯水 | 设备开动时间 | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 纯水输出计量（1/2） | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 浓水回用计量 | B | 自动 | PLC |  |
| 6 | 烘干系统 | 设备开动时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 7 | 供胶系统 | 供胶计量 | B | 自动 | PLC |  |
| 8 | 输调漆系统 | 流量 | B | 自动 | PLC |  |
| 9 | 空调系统 | 设备开动时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 10 | 送排风系统 | 设备开动时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 11 | 底涂机器人 | 设备开动时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 产量统计 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 用胶计量 | A | 自动 | PLC |  |
| 12 | 喷涂机器人 | 设备开动时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 产量统计 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 油漆计量 | A | 自动 | PLC |  |
| 13 | AVI系统 | 过点信息 | A | 自动 | PLC/server |  |
|  |  | 占位信息 |  |  |  |  |

2 设备数据

| 序号 | 设备/系统 | 数据/信号 | 重要度 | 检测方法 | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理 | 手自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 正常停机 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 故障停机 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 从站区域故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 从站区域急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(泵运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(排风机运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(阀打开状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(跳闸) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(变频器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(水压报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
| 2 | 电泳 | 手自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 正常停机 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 故障停机 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 从站区域故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 从站区域急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(泵运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(排风机运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(阀打开状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(变频器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(水压报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
| 3 | 整流电源 | 系统模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(变压器) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(信号联锁) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(低压故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(电流报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
| 4 | 输送系统 | 手自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 工位手动模式（1为手动） | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 工位自动模式（1为自动） | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 工位急停（1为急停） | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 工位区域有故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(到位开关) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(占位状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(电机状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(变频器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
| 5 | 纯水 | 手自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(泵运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(阀打开状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(变频器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(液位报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(温度报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(水质报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(流量报警) | C | 自动 | PLC |  |
| 6 | 超滤 | 手自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(泵运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(阀打开状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(变频器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(液位报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(温度报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(浊度报警) | C | 自动 | PLC |  |
| 7 | 烘干系统 | 手自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(风机运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(燃烧炉状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(输送链锁) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(变频器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(传感器故障报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(温度报警) | C | 自动 | PLC |  |
| 8 | 供胶系统 | 自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(泵运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(电机状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(温控) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(变频器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(温度报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(液位报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(传感器故障报警) | C | 自动 | PLC |  |
| 9 | 输调漆系统 | 自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(泵运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(电机状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(温控) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(变频器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(温度报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(液位报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(传感器故障报警) | C | 自动 | PLC |  |
| 10 | 空调系统 | 自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(泵运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(风机状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(燃烧机状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(变频器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(温度报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(液位报警) | C | 自动 | PLC |  |
| 11 | 送排风系统 | 自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(泵运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(风机状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(变频器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(温度报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(液位报警) | C | 自动 | PLC |  |
| 12 | 底涂机器人 | 系统模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 机器人手自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 机器人运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 机器人故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(机器人RC报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
| 13 | 喷涂机器人 | 系统模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 机器人手自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 机器人运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 机器人故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(机器人RC报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
| 14 | 污水处理 | 手自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(泵运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(阀打开状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(变频器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(液位报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(温度报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(水质报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(流量报警) | C | 自动 | PLC |  |
| 15 | 废气处理 | 手自动模式 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统运行 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统故障 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 系统急停 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(风机运行) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 运行状态(燃烧炉状态) | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(维修开关断开) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(变频器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(断路器故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(安全保护) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(通讯故障) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(操作异常) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(传感器故障报警) | C | 自动 | PLC |  |
|  |  | 报警信号(温度报警) | C | 自动 | PLC |  |

3 能源数据（清洁电源每个PDP配置1块智能电表，并接入PLC）

| 序号 | 设备/系统 | 数据/信号 | 重要度 | 采集方式 | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 纯水用量 | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 热水用量 | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 水用量 | B | 自动 | PLC |  |
| 2 | 电泳 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 纯水用量 | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 热水用量 | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 水用量 | B | 自动 | PLC |  |
| 3 | 整流电源 | 电压 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 最大工作电流 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电压分段时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
| 4 | 前处理输送 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
| 5 | 地面输送 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
| 6 | 纯水 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 水用量 | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 纯水输出量 | B | 自动 | PLC |  |
| 7 | 超滤 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
| 8 | 烘干系统 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 天然气用量 | B | 自动 | PLC |  |
| 9 | 供胶系统 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
| 10 | 输调漆系统 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
| 11 | 空调系统 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 天然气用量 | B | 自动 | PLC |  |
| 12 | 送排风系统 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
| 13 | 底涂机器人 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
| 14 | 喷涂机器人 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 油漆用量 | B | 自动 | PLC |  |
|  |  | 溶剂用量 | B | 自动 | PLC |  |
| 15 | 污水处理 | 电压值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电流值 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 瞬间功率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 累计电能 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 中水计量 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 排水计量 | A | 自动 | PLC |  |

4、工艺参数

| 序号 | 工序 | 采集数据信息 | 重要度 | 采集方式 | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洪流洗 | 温度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 喷淋压力 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 链速 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 温度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 自动加料设定量 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 温度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 自动加料设定量 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 4 | 第一道水洗 | 喷淋压力 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 自动加料设定量 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 温度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 自动加料设定量 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 8 | 第三道水洗 | 喷淋压力 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 10 | 新鲜纯水洗 | 新制纯水电导率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 纯水槽纯水电导率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 11 | 阴极电泳 | 槽液电导率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 温度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电压 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 最大工作电流 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 电压分段时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 自动加料设定量 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 阳极液电导率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 链速 | A | 自动 | PLC |  |
| 12 | 第一道超滤液洗 | 电导率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 喷淋压力 | A | 自动 | PLC |  |
| 13 | 第二道超滤液洗 | 电导率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 14 | 第三道超滤液洗 | 电导率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 15 | 纯水洗1 | 纯水槽纯水电导率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 浸洗时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 喷淋时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 16 | 纯水洗2 | 纯水槽纯水电导率 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 液位 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 浸洗时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 喷淋时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 17 | 底漆烘干 | 烘房温度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 强冷时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 20 | 焊缝粗密封 | 涂胶压力 | A | 自动 | PLC |  |
| 21 | 车底密封 | 涂料压力 | A | 自动 | PLC |  |
| 23 | 焊缝细密封 | 涂胶压力 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 施工温度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 施工湿度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 雾化压力（手工段） | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 雾化压力（机器人段） | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 喷房风压 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 喷房风速 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 链速 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 闪干时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 闪干温度 | A | 自动 | PLC |  |
| 24 | 机器人参数 | 油漆流量 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 旋杯转速 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 整形空气流量 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 施工电压 | A | 自动 | PLC |  |
| 25 | 输调漆 | 调漆系统温度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 调漆间温度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 压缩空气压力 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 输漆压力 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 流量 | A | 自动 | PLC |  |
| 26 | 流平 | 流平时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 27 | 面漆烘干 | 烘房温度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 时间 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 强冷时间 | A | 自动 | PLC |  |
| 28 | 废气处理 | 燃烧温度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 废气排量 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 传感器压力 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 湿度 | A | 自动 | PLC |  |
|  |  | 排风温度 | A | 自动 | PLC |  |

5 TAG数据规则

5.1车身码定义

参考ES8车身码定义

5.2 RFID-TAG信息定义

| 信息类 | BYTE | Description | Label | Type | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDID车辆信息 64bytes | 0 | 车身号 10bytes | CarNo | Char[10] | 10位 第一位是字母 |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |
|  | 10 | 车型 4bytes | CarType | Char[4] | 4个数字 |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |
|  | 14 | 备用 4bytes | BodySpare | Byte[4] |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |
|  | 18 | 面漆1色 4bytes | Color1 | Char[4] | 4位数字 |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |
|  | 22 | 面漆2色 4bytes | Color2 | Char[4] | 4位数字 |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |
|  | 26 | 中涂色 4bytes | Color3 | Char[4] | 4位数字 |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |
|  | 30 | 备用 2bytes | PaintSpare | Byte[2] | 大修、小修次数 |
|  | 31 |  |  |  |  |
|  | 32 | 流水号 6bytes | SequenceNo | Char[6] | 6位数字 |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  |  |
|  | 38 | VIN号 17bytes | VIN | Char[17] | 标准17位 |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  |  |
|  | 55 | Tag号 4bytes | TagNo | Char[4] | Tag编号 |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 58 |  |  |  |  |
|  | 59 | 备用 5bytes | Spare2 | Byte[5] |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  |  |

5.3车型代码规则

| 乘用车三工厂车型代码规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车型名称 | 车型代码 | 颜色1名称 | 颜色1代码 | 颜色2名称 | 颜色2代码 | 中途颜色名称 | 中途颜色代码 | 备注 |
| ES8 | 0800 | 深黑 | 0001 | 深黑 | 0001 | 白色 | 0001 |  |
|  |  | 珍珠白 | 0002 | 珍珠白 | 0002 | 灰色 | 0002 |  |
|  |  | 素色黑 | 0003 | 素色黑 | 0003 |  |  |  |
|  |  | 科技灰 | 0004 | 科技灰 | 0004 |  |  |  |
|  |  | 天空蓝 | 0005 | 天空蓝 | 0005 |  |  |  |
|  |  | 悦动红 | 0006 | 悦动红 | 0006 |  |  |  |
|  |  | 城市棕 | 0007 | 城市棕 | 0007 |  |  |  |
|  |  | 星空蓝 | 0008 | 星空蓝 | 0008 |  |  |  |
| ES6 | 0600 | 深黑 | 0001 | 深黑 | 0001 | 白色 | 0001 |  |
|  |  | 珍珠白 | 0002 | 珍珠白 | 0002 | 灰色 | 0002 |  |
|  |  | 素色黑 | 0003 | 素色黑 | 0003 |  |  |  |
|  |  | 科技灰 | 0004 | 科技灰 | 0004 |  |  |  |
|  |  | 天空蓝 | 0005 | 天空蓝 | 0005 |  |  |  |
|  |  | 午夜紫 | 0009 | 午夜紫 | 0009 |  |  |  |
|  |  | 灰绿 | 0010 | 灰绿 | 0010 |  |  |  |
|  |  | 加州蓝 | 0011 | 加州蓝 | 0011 |  |  |  |
|  |  | 活力红 | 0012 | 活力红 | 0012 |  |  |  |

（ES8\ES6车型代码规则参考，具体以FORCE车型最新定义为准）